Bijlage C SMP amersfoort

Richtlijn voor het opstellen van uitvoeringsplannen

18 februari 2021

Bijlage C SMP amersfoort Richtlijn voor het opstellen van uitvoeringsplannen 18 februari 2021

Contactpersoon

|  |  | Martijn Stevens Adviseur Ecologie & Specialist Fauna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T +31 627061118 E martijn.stevens@arcadis.com |  | Arcadis Nederland B.V. Postbus 1632 6201 BP Maastricht Nederland |

Inhoudsopgave

INleiding	5

1	Project gegevens	6

1.1	Plangebied	6

1.2	Voorgenomen werkzaamheden	6

1.3	Beoordeling salderingsboekhouding	7

1.4	Beoordeling volledigheid onderzoek	8

1.5	Beoordeling aanwezigheid verblijfplaatsen en soorten in of nabij het projectgebied	8

1.6	Beoordeling kans op aanwezigheid van fauna	8

1.6.1	Maatwerk	9

2	Verantwoordelijkheden	11

2.1	Projectleider	11

2.2	Begeleidend ecoloog	11

2.3	Aannemer	11

2.4	Stadsecoloog	12

3	Natuurvriendelijk werken	13

3.1	Mogelijke effecten	13

3.2	Periode van werken	13

3.3	Natuurvrij maken	13

3.4	Mitigatietaakstelling permanente verblijfplaatsen	14

3.5	Mitigatieplan	15

3.6	Salderingsboekhouding terugkoppeling	18

4	Acties en afspraken (beknopt)	20

4.1	Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden	20

4.2	Maatregelen natuurvrij maken	20

4.3	Maatregelen natuurinclusief werken	20

4.4	Contactgegevens partijen	20

Colofon	25

INleiding

Het gebruik van dit document is gekoppeld aan het SMP Amersfoort Volgens. Om de voorgenomen werkzaamheden conform het SMP uit te kunnen voeren, zijn project of ingreep specifieke eisen voorschriften en maatregelen noodzakelijk Dit sjabloon vormt de basis voor het op kunnen stellen van een uitvoeringsplan Dit plan dient als verantwoordingsdocument aan het SMP op project of ingreep niveau voor de specifieke handelingen. Ook kunnen in het document werkafspraken worden vastgelegd die tot stand zijn gekomen tussen initiatiefnemer, uitvoerende partij en indien noodzakelijk de betrokken ecoloog. De provincie zal de uitvoeringsplannen kunnen benutten om snel en efficiënt de naleving van het SMP te controleren.

Dit sjabloon document dient te worden aangepast en aangevuld afhankelijk van de door de provincie nog af te geven ontheffingsvoorwaarden.

Het sjabloon is een raamwerk met de vaste onderdelen uit het SMP die terug dienen te komen in een uitvoeringsdocument, zodat wordt gegarandeerd dat er altijd wordt voldaan aan het SMP en de voorwaarden uit de ontheffing. Het sjabloon biedt structuur en een overzicht van de verplichte onderdelen uit het SMP en hoe deze op de voorgeschreven manier dienen te worden nageleefd. De gemeente en woningcorporaties kunnen op basis van dit sjabloon een verdere uitwerking maken welke daarmee aansluit op hun eigen handelings- en uitvoeringswijze. dit kan op basis van ingreep gestuurd of project gestuurd. Ook kan het onderscheidt in veel voorkomende handelingen zoals verduurzaming zonder onderhoud of renovatie en sloop – nieuwbouw uitgewerkt worden in gestandaardiseerde uitvoeringsdocumenten afgestemd op de werkwijze van de specifieke initiatiefnemers.

Toelichting inleiding en aanpak uitvoeringsplan

Het sjabloon dient uitgewerkt te worden naar generieke of project specifieke uitvoeringsplannen in afstemming met en of door een ecologisch deskundige. In het uitgewerkte uitvoeringsplan dienen de volgende onderdelen terug te komen en/of te worden gebruikt:

Het SMP Amersfoort (30 september 2020, versie D10006209:219 zoals bijgevoegd bij het besluit van de provincie).

De generieke ontheffing (kenmerk en datum).

De meest actuele versie van de Arcadis mitigatiecatalogus (periodieke updates); versie en datum opnemen.

De GIS viewer.

De begeleidend ecoloog dient aantoonbaar deskundig te zijn op het gebied van gebouwbewonende soorten in relatie tot ruimtelijke ingrepen conform de Wet Natuurbescherming. De ecoloog dient de inhoud van hierboven benoemde documenten te kennen.

Het is aan een iedere partij vrij om een eigen format, indeling of lay-out toe te passen. Ook het aanpassen en formuleren van teksten is toegestaan onder voorbehoud dat de behandelde onderdelen terug blijven komen in het opgestelde document

In dit sjabloon worden verschillende markeringen gebruikt:

Geel: aan- en in te vullen onderdelen.

Groen: Toelichting.

# Project gegevens

De in dit uitvoeringsplan beschreven werkzaamheden voor project [PM] worden conform de richtlijnen van het Soortmanagementplan Amersfoort uitgevoerd. Door de provincie Utrecht is een ontheffing afgegeven [PM nummer ontheffing] op basis van het SMP en in kader van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Met het nauwkeurig naleven van het SMP door middel van toepassing van dit uitvoeringsplan, verklaren de partijen zich te houden aan de door de provincie afgegeven ontheffing [PM].

| Projectgegevens algemeen |  |
| --- | --- |
| Projectnaam |  |
| Werkzaamheden (beknopt) |  |
| Planning uitvoering |  |
| Opdrachtgever/initiatiefnemer |  |

## Plangebied

<Invoegen beschrijving plangebied en bebouwing. Schenk hierbij aandacht aan specifieke, voor beschermde soorten typerende kenmerken, zoals dak, dakruimte, gevel, spouwruimte, groen in tuin etc.>

<Invoegen omgevingsbeschrijving, voor zover relevant voor de gebouwbewonende soorten>

<Invoegen kaart met de begrenzing van het plangebied>

<Invoegen volledige adressenlijst binnen het plangebied>

<Invoegen foto’s, plandetails/situatie huidig en nieuw, (extra beeldmateriaal in bijlage A)>

## Voorgenomen werkzaamheden

Toelichting voor begeleidend ecoloog: 
Bij aanvang van een project vindt een startoverleg plaats met de projectleider, de begeleidend ecoloog en aannemer. Daarnaast zijn periodieke overleggen nodig met de aannemer en ecoloog om consistentie in de uitvoering te waarborgen. Hierbij is het tevens van belang om helder te krijgen welke werkzaamheden uitgevoerd worden, zodat zo goed mogelijk een inschatting gemaakt kan worden van mogelijke effecten.

De bouwkundige tekeningen en beelden van de nieuwe situatie zijn opgenomen in bijlage 1. <Voeg ontwerpen en tekeningen toe in bijlage 1>

<Opsomming en beoordeling van de werkzaamheden >

Tabel 1 Voorbeeld van de beschrijving van werkzaamheden.

| Werkzaamheden | Acties SMP noodzakelijk | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Dak isolatie van binnenuit | Ja | Het isoleren van het dak van binnenuit met harde of zachte isolatieplaten leidt tot aanpassing van de klimatologische omstandigheden in de schil constructie maar niet tot het fysiek aantasten van de verblijfsmogelijkheden. Het toepassen van isolatiemethoden van binnenuit door middel van niet vaste isolatiematerialen zoals schuimen en cellulose kan wel de verblijfsmogelijkheid aantasten in de schil constructie. |
| Glas vervangen | Nee | Indien enkel het glas vervangen wordt, is geen verstoring van beschermde soorten te verwachten. |
| Vervangen kozijnen | Nee | Doordat bij het vervangen van de kozijnen van de voor- en achterpui de spouwlatten intact blijven, wordt geen opening richting de spouw gemaakt. |
| Aanpassingen aan voor- en achtergevel | Ja | Bij het vervangen van de lateien komt de spouw mogelijk bloot te liggen. Dit kan enkel plaatsvinden na het natuurvrij maken en afgifte van een natuurvrijverklaring van vleermuizen tussen 1-30 april of vanaf 1 september – 31 oktober. |
| Isoleren (bijvullen) | Ja | Door het na-isoleren en/of bijvullen van de spouw kunnen aanwezige vleermuizen vast komen te zitten. Dit kan enkel plaatsvinden na het natuurvrij maken en de afgifte van een natuurvrijverklaring van vleermuizen tussen 1-30 april of vanaf 1 september – 31 oktober. |
| Plaatsing permanente voorzieningen | Ja | Het plaatsen van permanente voorzieningen kan pas na het natuurvrij maken en de afgifte van een natuurvrijverklaring plaats vinden. |

Let op. In de tabel is een voorbeeld opgenomen van een beoordeling uitgevoerd door een deskundige ecoloog in afstemming met de aannemer en initiatiefnemer. Aan de beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. Elke situatie en ingreep is anders en dient specifiek te worden beoordeeld.

## Beoordeling salderingsboekhouding

Input uit de GIS-viewer nodig om het hiernavolgende volledig in te kunnen vullen. Voor de aangehaakte corporaties is het advies om de meerjarenplanning in het geheel af te stemmen en integraal in beeld te brengen of en waar er knelpunten zouden ontstaan. Onderbouw hier dat wordt voldaan aan de hieronder genoemde 25%-regel. Onderbouw ook de oplossing om te voldoen aan de regel indien noodzakelijk.

- Uit de GIS-viewer is gebleken dat inclusief het betreffende projectgebied het totaal ongeschikte gemaakt of te maken bebouwd gebied binnen het salderingsgebied (niet) groter is dan 25% van de bebouwde oppervlakte (met een middel of hoge kans op aanwezigheid) van het salderingsgebied [PM].

- Een project kan worden uitgevoerd indien:

Er in totaal niet meer dan 25% van de bebouwingsoppervlakte van het betreffende salderingsgebied met een middel of hoge kans voor de betreffende soort op enig moment ongeschikt is (natuurvrij gemaakt, recent opgeleverd, maar nog onvoldoende gewenning, reeds gesloopt of in uitvoering).

- Er zijn oplossingen mogelijk in afstemming met de ecoloog waardoor kan worden voorkomen dat de 25%-regel wordt overschreden. Denk hierbij aan projectsplitsing of fasering van het project, prioritering met andere projecten, uitstel planning, maar ook het strategisch plannen, zodat een deel van het project tussen sept-okt en maart opgestart en opgeleverd wordt en dus weer beschikbaar is voor vogels en vleermuizen.

- Afwijken van de 25%-regel mag alleen met goedkeuring van de provincie en afstemming met de stadsecoloog. Dit geldt ook voor de aangehaakte corporaties. Bij een oplossing voor een situatie waarbij er meer dan 25% van een gebied tegelijk natuurvrij wordt gemaakt, dient gedacht te worden aan extra tijdelijke uitwijkmogelijkheden met afdoende gewenning, bovenwettelijke extra plus maatregelen, etc.

## Beoordeling volledigheid onderzoek

Input uit de GIS-viewer benodigd om het hiernavolgende volledig in te kunnen vullen Dit heeft in Amersfoort voornamelijk betrekking op vleermuizen.

Er is [on]voldoende onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van broedkolonies huismus, gierzwaluw en of vleermuis kraamkolonies en massawinterverblijfplaatsen. Voor de soorten [PM] en de functies [PM] is onvoldoende in beeld waar de functies en soorten voorkomen binnen de stadswijk [PM].

Naar huismus en gierzwaluw is momenteel (voor de periode 2020-2022) afdoende onderzoek uitgevoerd om de bijzondere functies (bolwerken en kolonies) in beeld te brengen.

Indien er onvoldoende onderzoek is uitgevoerd, is een extra onderzoeksinspanning vereist om te kunnen beoordelen of er rekening dient te worden gehouden met een maatwerksituatie. Zonder dit onderzoek kan het betreffende project niet worden uitgevoerd onder de condities van het SMP. Dit onderzoek kan bestaan uit:

Kwalitatief onderzoek in de stadswijk of in en rondom het projectgebied, of

Volledige visuele inspectie waarbij de (eventueel) aanwezige bijzondere functie / soort [PM] wordt gedetermineerd op basis van DNA-analyse (van de uitwerpselen) of op basis van kenmerken van de uitwerpselen (enkel betrekking op de diverse vleermuissoorten die voor kunnen komen en waarnaar niet overal in de stad volledig en recent onderzoek heeft plaatsgevonden).

## Beoordeling aanwezigheid verblijfplaatsen en soorten in of nabij het projectgebied

Uit de GIS-viewer blijkt dat de volgende soorten voorkomen binnen het plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied.

Of er reeds verblijfplaatsen bekend zijn binnen het projectgebied of in de directe nabijheid dient et worden beoordeeld wat de relevantie is van het projectgebied voor de in de betreffende stadswijk aanwezige populaties. Dit dient door de ecoloog meegewogen te worden in de beoordeling toepassing mitigerende maatregelen.

| Soort(groep) | Aanwezig binnen projectgebied | Aanwezig in nabijheid | Aantallen en functies | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huismus |  |  |  |  |
| Gierzwaluw |  |  |  |  |
| Huiszwaluw |  |  |  |  |
| Gewone dwergvleermuis |  |  |  |  |
| Ruige dwergvleermuis |  |  |  |  |
| Gewone grootoorvleermuis |  |  |  |  |
| Laatvlieger |  |  |  |  |
| Steenmarter |  |  |  |  |

## Beoordeling kans op aanwezigheid van fauna

Input uit de GIS-viewer benodigd om het hiernavolgende volledig in te kunnen vullen.

<Geef aan wat de kans op aanwezigheid is per soort(groep) voor huismus, gierzwaluw en/of gebouwbewonende vleermuissoorten. Gebruik hierbij de resultaten van de GIS-viewer en geef aan of er sprake is van hoge, middelhoge of lage kans op aanwezigheid (uitkomst van het geschiktheidsmodel). >

De kans op aanwezigheid betreft

| Soort(groep) | Kan op aanwezigheid |  |  | Bijzondere situatie aanwezig |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laag | Middel | Hoog | Ja/Nee | Toelichting |
| Huismus |  |  |  |  |  |
| Gierzwaluw |  |  |  |  |  |
| Huiszwaluw |  |  |  |  |  |
| Gewone dwergvleermuis |  |  |  |  |  |
| Ruige dwergvleermuis |  |  |  |  |  |
| Gewone grootoorvleermuis |  |  |  |  |  |
| Laatvlieger |  |  |  |  |  |
| Steenmarter |  |  |  |  |  |

De kans op aanwezigheid wordt eveneens meegenomen in de beoordeling welk aandeel van de taakstelling van binnen een projectgebied toegepast kan worden. Een hoge kans en bekende waarnemingen zal een hoger aandeel en noodzaak opleveren om permanente verblijfplaatsen op te nemen in het project.

### Maatwerk

Toelichting: In het SMP is uitgewerkt hoe er moet worden omgegaan met maatwerksituaties. Een bijzondere functie, zoals hierboven weergegeven, is aanleiding voor maatwerk. In dit geval moet bepaald worden of de huidige verblijfplaats behouden kan blijven. Indien dit niet kan, dient dit onderbouwd te worden in dit uitvoeringsplan, omdat dit uitvoeringsplan ook de basis vormt voor goedkeuring van de stadsecoloog en het bevoegd gezag.

Indien behoud niet mogelijk is, moet op dezelfde plek in de woning of gebouw een vergelijkbare voorziening gerealiseerd worden. Daarbij is het van belang dat deze verblijfplaats direct beschikbaar is voor de functie waar het verloren verblijf voor diende.

Er is sprake van een maatwerksituatie als er sprake is van een bijzondere functie. Onder bijzondere functies worden in het SMP de volgende functies verstaan:

- Vleermuizen

Alle kraamkolonies.

Alle massawinterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis.

Alle winterverblijfplaatsen vleermuissoorten.

- Gierzwaluw

Kolonies van gierzwaluw waarbij sprake is van tenminste 10 nesten in een cirkel met een diameter van 50 meter. Dit geldt indien plangebied geheel in of gedeeltelijk onderdeel uitmaakt van de betreffende cirkel.

- Huismus (Bolwerken)

Kolonies van huismussen waarbij sprake is van tenminste 10 nesten in een cirkel met een diameter van 50 meter. Dit geldt indien plangebied geheel in of gedeeltelijk onderdeel uitmaakt van de betreffende cirkel.

- Huiszwaluw

Alle nesten van huiszwaluw.

- Steenmarter

Alle verblijven van steenmarter. Indien aanwezig dient een reguliere ontheffing te worden verkregen buiten het SMP.

Is er sprake van een bijzondere situatie, dan dient er voor die soort(en) een maatwerkplan uitgewerkt te worden met specifieke bijkomende handelingen. Dit maatwerkplan moet vervolgens worden goedgekeurd door het bevoegde gezag.

Maatwerk van toepassing; Ja/Nee (bij nee dan kan deze paragraaf worden verwijderd)

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken of er naast een generieke aanpak met een basis en of extra pakket aan maatregelen ook een maatwerkplan dient te worden uitgewerkt voor [PM soort].

<Geef hier aan of er - gezien bovenstaande resultaten - sprake is van een maatwerksituatie of een generieke situatie>

Bij een maatwerksituatie dient altijd een visuele inspectie te worden uitgevoerd om:

De exacte situatie te beoordelen waar en hoe de vleermuizen en of vogels zich ophouden in de constructie (aantal plekken, aantal dieren, functies, in- en uitvliegopeningen, etc.);

Te beoordelen of de oorspronkelijke situatie in stand kan worden gehouden;

Te beoordelen hoe de oorspronkelijke situatie hersteld of gelijkwaardig vervangen kan worden;

Te beoordelen of en hoe het gebouw natuurvrij gemaakt moet worden.

- Onderbouw hier hoe wordt voldaan aan het principe om maatwerksituaties te behouden dan wel te vervangen. Onderbouw tevens hoe er met planning en fasering rekening wordt gehouden om de impact van de ingreep op de maatwerksituatie tot een minimum te beperken (te redenen vanuit de situatie dat een ingreep geheel in de minst kwetsbare periode van de soort wordt uitgevoerd).

# Verantwoordelijkheden

## Projectleider

De projectleider is verantwoordelijk voor het succesvol volbrengen van zijn project binnen de voorwaarden die gesteld zijn in de generieke ontheffing en het SMP. Om dit te kunnen doen is het afstemmen binnen het project met de begeleidend ecoloog en aannemer van groot belang. De projectleider heeft de volgende verantwoordelijkheden:

Ruim voor aanvang van de werkzaamheden opdracht verstrekken aan begeleidend ecoloog en aannemer.

Begeleidend ecoloog tijdig en volledig informeren over de voorgenomen werkzaamheden en planning.

In contact brengen van aannemer en begeleidend ecoloog.

Afstemmen met begeleidend ecoloog en aannemer gedurende het project.

Eventuele wijzigingen afstemmen met begeleidend ecoloog en aannemer.

Project tot een goed eind brengen binnen de voorwaarden van de ontheffing en het SMP Amersfoort.

## Begeleidend ecoloog

De begeleidend ecoloog verzorgt de ecologische begeleiding gedurende het project. De begeleidend ecoloog heeft de volgende taken:

Adviseren van projectleider en aannemer over de verplichte voorwaarden vanuit de generieke ontheffing en het SMP.

Opstellen onderhavig uitvoeringsplan.

Aansturen en controleren van de aannemer in het veld tijdens de ontmoediging.

Uitvoeren visuele inspectie (indien noodzakelijk).

Afgeven natuurvrij-verklaring.

Met aannemer en projectleider (en eventueel architect/ontwerper) de typen mitigerende maatregelen bepalen.

Indien van toepassing, maatwerkplan voorleggen aan stadsecoloog.

Doorgeven aan stadsecoloog wanneer gebouwen natuurvrij gemaakt worden, en datum dat de werkzaamheden zijn afgerond (voor salderingsboekhouding).

Natuurinclusief ontwerp controleren en indien nodig aanvullingen doorgeven aan de ontwerper.

Controleren of werkzaamheden effect hebben op de (groene) omgeving en zo ja bespreken met stadecoloog.

Bijhouden logboek.

Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, is tijdige afstemming met projectleider, aannemer en stadsecoloog van groot belang. Alleen op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat het project correct conform het SMP wordt uitgevoerd.

## Aannemer

De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering in de werkzaamheden op de bouwplaats. Hierbij heeft de aannemer de volgende verantwoordelijkheden:

Afstemmen benodigde maatregelen met begeleidend ecoloog voor het natuurvrij maken en natuurinclusief ontwerp.

Natuurvrij maken van gebouwen onder aanwijzing van de begeleidend ecoloog.

Informeren van de begeleidend ecoloog en projectleider bij onvoorziene omstandigheden of calamiteiten;

Realiseren natuurinclusief ontwerp binnen de door begeleidend ecoloog aangegeven kaders van het SMP en ontheffing.

Begeleidend ecoloog betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele benodigde wijzigingen in het veld aanbrengen.

## Stadsecoloog

Rol met aangehaakte partners 
In het geval van projecten in uitvoering bij woningcorporatie de Alliantie of Portaal zal de stadsecoloog enkel een signalerende functie hebben. De beide corporaties zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen en opsturen van de benodigde uitvoeringsplannen. Ook het verkrijgen van goedkeuring omtrent maatwerkplannen zullen rechtstreeks vanuit de corporatie met het bevoegd gezag plaatsvinden.

De corporaties benutten wel de benodigde kaartlagen uit het door de gemeente beheerde SMP-informatiesysteem. Een belangrijk onderdeel met betrekking tot de projectplanningen is hierin de salderingsboekhouding. Er dient overleg te worden gevoerd indien er in een salderingsbied te veel tegelijk dreigt te worden uitgevoerd (>25% van de bebouwing binnen het salderingsgebied met een middel of hoge kan op aanwezigheid van een soort).

Aan het eind van elk project zal de corporatie ook een eindverklaring en logboek met gegevens over het project opleveringen aan de stadsecoloog ter registratie in de salderingsboekhouding en ten behoeve van de monitoring en evaluatie.

Voor projecten van de gemeente Amersfoort en de door de gemeente doorgemachtigde projecten
De projectecoloog stelt een uitvoeringsplan op en stuurt deze ter goedkeuring op aan de stadsecoloog. De stadsecoloog is verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de salderingsboekhouding. De stadsecoloog kan in afstemming met de begeleidend ecoloog aansturen op het halen van een extra plus in het salderingsgebied indien dit noodzakelijk, verstandig of mogelijk is vanuit de salderingsboekhouding.

In geval van maatwerk heeft de stadsecoloog een toetsende/controlerende functie. Onderliggend plan wordt door de betrokken begeleidend ecoloog voorgelegd aan de stadsecoloog ter beoordeling en vervolgens aan het bevoegd gezag voor kwaliteitsborging. De stadsecoloog kan plannen die onvoldoende zijn uitgewerkt of onderbouwd afwijzen en aansturen op verbetering.

Na afronding van een project vindt oplevering van het logboek plaats en wordt een eindverklaring door de projectecoloog aan de stadsecoloog afgegeven.

# Natuurvriendelijk werken

## Mogelijke effecten

<Onderbouw op welke manier gewerkt gaat worden om de kans op effecten te minimaliseren >

## Periode van werken

- Invoegen toelichting op de planning en fasering van het project.

Invoegen projectplanning inclusief ecologische handelingen ter verantwoording dat er conform het SMP en ontheffing wordt gewerkt. Integreer hierin zaken als natuurvrij maken, periodieke controles en opleveringen ecologische maatregelen (maatwerk). Neem ook op bij adresplanningen of en tot wanneer delen van het gebied natuurvrij gemaakt zijn indien er gefaseerd wordt gewerkt.

De in dit onderdeel opgenomen planning is een koppeling met de officiële projectplanning. Wijzigingen in de projectplanning hebben direct impact op wijzigingen in het uitvoeringsplan. Deze wijzigingen dienen door te worden gevoerd en indien er op het gebied van ecologie zaken wijzigingen, dient een geüpdatet uitvoeringsplan aan de provincie toegestuurd te worden.

<Geef aan hoe hierbij rekening gehouden wordt met de kwetsbare periodes, bijvoorbeeld door gebouwen natuurvrij te maken in september/oktober voor de overwintering van vleermuizen, of voor vogels buiten het broedseizoen of te werken buiten de kwetsbare periode. De kwetsbare periodes per soort zijn te vinden in Bijlage B van het SMP Amersfoort>

## Natuurvrij maken

Om de periode waarin gewerkt kan worden te maximaliseren, dient een projectgebied natuurvrij gemaakt te worden. Dit betekent niks minder dan het voor vogels en zoogdieren ongeschikt maken van bebouwing en werkgebied. Door dit op de juiste manier te doen, wordt voorkomen dat er dieren gedood, verwond of onnodig verstoord worden in de meest kritische perioden van het seizoen.

De ecoloog bepaalt of de gebouwen met een lage kans als een middel of hoge kans natuurvrij gemaakt moeten worden. Ongeschikte gebouwen hoeven niet te natuurvrij gemaakt te worden.

Om te bepalen of en hoe een gebouw natuurvrij gemaakt moet worden, zal er een beoordeling / inspectie worden uitgevoerd door de deskundige ecoloog. Deze beoordeling zal op hoogte worden uitgevoerd om een zo gedetailleerd mogelijk ontmoedigingsplan te kunnen maken. Indien er voor wordt gekozen om enkel vanaf de grond te beoordelen hoe het gebouw natuurvrij gemaakt moet worden, dan zal er bij aanvang van het natuurvrij maken alsnog op hoogte moeten worden beoordeeld of alle ogenschijnlijke plekken ook daadwerkelijk afgesloten (kunnen) worden op de voorgestelde manier.

Indien een handeling of gebouwtypologie vaker terugkomt kan worden volstaan met een gestandaardiseerde instructie die bij elk gelijksoortige ingreep of gebouwsituatie wordt toegepast. Dit is aan de gebruiker die een gestandaardiseerd of project specifiek uitvoeringsplan uitwerkt om uit te werken.

Uitkomst inspectie: beschrijf hier welke openingen er in het gebouw zijn die door de verschillende faunasoorten benut(kunnen) worden als toegang tot een verblijfplaats.

Beschrijf tevens hoe het gebouw natuurvrij gemaakt dient te worden, in welke periode en met welke voorzieningen.

De periode van het natuurvrij maken hangt af van de start en doorloopperiode van het project. Uitgaande van start in <geplande start> is het natuurvrij maken noodzakelijk voor <afhankelijk van periode waarin wordt gestart voor vleermuizen of ook voor broedvogels.>.

<twee mogelijk routes in het jaar voor het natuurvrij maken van gebouwen:

Preferente methode indien geschikt voor vogels en vleermuizen

Periode van 1 september tot 1 november: natuurvrij maken voor vogels en vleermuizen gecombineerd in bebouwing en verwijderen van vegetatie voor alle gebouwen die in de periode november jaar 1 en september jaar 2 erop gepland staan om in uitvoering te gaan.

Indien gebouwen alleen voor vleermuizen geschikt zijn mag het natuurvrij maken plaatsvinden in:

de periode 1 september – 1 november ontmoedigen of

in april (mits de temperatuur ten minste drie opeenvolgende nachten minimaal 10 graden Celsius is in de eerste helft van de nacht).

Belangrijk!! Conform het SMP mag uitsluitend het deel van het projectgebied natuurvrij gemaakt worden dat uiterlijk binnen 1 jaar na het aanbrengen van maatregelen ook daadwerkelijk in uitvoering gaat. Dit betekent dus dat er binnen een planning en fasering mogelijk delen van de wijk pas later natuurvrij gemaakt mogen worden. Hiermee wordt voorkomen dat er te grote gebieden te lang ongeschikt en onbruikbaar zijn voor dieren.

Voorbeeld: start werk januari 2021 – einde werk december 2021 > natuurvrij maken sept-okt 2020 van alle gebouwen die in de periode januari tot medio september 2021 in uitvoering gaan > begin september start het natuurvrij maken van alle gebouwen die vanaf medio september tot eind 2021 in uitvoering gaan.

- Belangrijk!! Nestplekken van huiszwaluw mogen niet worden ontmoedigd om zodoende binnen het broedseizoen ter plaatse te kunnen werken. Werkzaamheden ter plaatse van huiszwaluwnesten dienen in het geheel buiten de broedperiode plaats te vinden met inachtneming tot behoudt van de nestgelegenheid en (optimalisatie) van de geschiktheid tot het kunnen bouwen van nesten. Zie paragraaf 4.7.2 uit het SMP.

Belangrijk!! Conform het SMP wordt het natuurvrij maken enkel uitgevoerd door het buitensluiten (exclusion) van gebouwbewonende soorten of op basis van de best beschikbare technieken en kennis. Tevens wordt er een periodieke nacontrole uitgevoerd en vindt herstel van natuurvrij maatregelen plaats als deze beschadigd zijn/niet meer goed zitten. Het natuurvrij maken vindt dusdanig plaats dat er een vrijgavegarantie kan worden gegeven dat er in de gehele periode tot aanvang uitvoering geen dieren meer gebruik kunnen (gaan) maken van het betreffende pand.

Exclusion/uitsluiten van vleermuizen dient te worden uitgevoerd met behulp van in de markt verkrijgbare of daaraan afgeleide exclusions (op dit moment (2020) leveren alleen VivaraPro en Faunaprojecten prefab toepasbare vleermuisexclusions voor de professionele markt).

Suggestie voor het dichtzetten: gebruik (spouwmuur)borstels. Deze in staaldraad gedraaide kunststof borstels sluiten de meest voorkomende openingen afdoende af en kunnen indien noodzakelijk gemakkelijk aan een constructie worden gefixeerd.

Het toepassen van de volgende methoden is niet toegestaan als methode voor het natuur vrijmaken onder het SMP: aanlichten van gebouwen, tochtgaten maken, constructies open maken, netten spannen, doortochten, doorblazen en alle andere methode waarbij dieren direct worden verstoord, wegvangen of anderszins (fysiek) gedwongen worden te verhuizen.

Zodra de betreffende gebouwen natuurvrij zijn en geen bewoonde verblijfplaatsen meer heeft, wordt door de betrokken ecoloog een natuurvrij-verklaring afgegeven aan de projectleider en aannemer. Het bevoegd gezag kan tijdens een controle vragen om deze natuurvrij-verklaring te laten zien op de bouwplaats en dient dus op de bouwplaats aanwezig te zijn.

## Mitigatietaakstelling permanente verblijfplaatsen

<Invoegen status kans op aanwezigheid projectgebied en taakstelling >

Het plangebied ligt in het salderingsgebied <naam salderingsgebied>.

De taakstelling is gerelateerd aan de indeling en verdeling van de stadsbrede taakstelling in de wijk, de kans op aanwezigheid, de aanwezigheid van soorten en de aanwezigheid van bijzondere functies of bijzondere soorten. In bijlage K is de verdeling per stadswijk en per soort opgenomen. Hoe hoger een stadwijk op de relevantie hoe grote het aandeel aan maatregelen voor die soort opgenomen dient te worden.

Voor dit project geldt de volgende taakstelling per soort: <benoem taakstelling voor alle relevante soorten op basis van kans op aanwezigheid, zie GIS-viewer>.

Invoegen verantwoording en opgave toe te passen maatregelen per soort en per functie!

Toelichting voor begeleidend ecoloog:

De taakstelling voor vleermuizen is gebaseerd op de mogelijkheid om de taakstelling voor alle vleermuissoorten te combineren in 1 type oplossing per te mitigeren functie. Indien dit niet mogelijk is dient er een splitsing met een taakstelling per soort te worden gehanteerd. Per soort vleermuis is een eigen relevantie bepaald per stadswijk. In de voor laatvlieger relevante stadswijken dient expliciet rekening te worden gehouden met invulling van geschikte verblijfvoorzieningen voor laatvlieger.

Bepaal voorafgaand aan het opstellen van het natuurinclusief ontwerp of er sprake is van een generieke situatie of een maatwerksituatie.

In Bijlage J en K is de taakstelling verdeling opgenomen zoals opgenomen in het SMP

## Mitigatieplan

Invoegen: onderbouwing en beschrijving van het plan met de permanente oplossingen. Voeg kaartmateriaal, productkenmerken, foto’s afbeeldingen etc. toe en maak een verdelingsplan of kastenplan. Maak bij nieuwbouw een in het ontwerp geïntegreerd plan met alle oplossingen. Bij planmatig onderhoudt en verduurzaming is de detaillering afhankelijk van het type ingreep en de aannemer en in hoeverre er bouwtekeningen worden gemaakt. Een mitigatieplan met veel details van de ecologische oplossingen heeft altijd de voorkeur, zodat bewezen wordt dat er zorg wordt gedragen voor beschermde soorten en dit goed controleerbaar is door het bevoegd gezag.

Indien er sprake is van een generieke situatie:

Gebruik maatregelen uit de Mitigatiecatalogus.

Gebruik maatregelen waarvan de effectiviteit zo mogelijk bewezen is of waarvan te onderbouwen valt dat deze zullen functioneren voor de soort en functie.

Varieer in type oplossingen per soort en per functie.

Houd de regels ten aanzien van positie, windrichting, onderlinge afstand etc. aan zoals door het bevoegd gezag wordt voorgeschreven (door de Mitigatiecatalogus en de Kennisdocumenten als richtlijn te hanteren).

Ga voor zo duurzaam en effectief mogelijk oplossingen (zie tevens onderliggend schema).

Figuur 1 Keuze wijze van maatregelen

Indien sprake is van een maatwerksituatie:

[dit onderdeel niet op te nemen indien geen sprake is van maatwerk]

In het geval van een maatwerksituatie dient bepaald te worden of de huidige verblijfplaats behouden kan blijven. Indien dit niet kan, dan moet in dit uitvoeringsplan onderbouwd worden waarom niet. Dit document dient namelijk ook als basis voor goedkeuring van het bevoegd gezag en de afstemming met de stadsecoloog.

Indien behoud niet mogelijk is, moet op dezelfde plek in de woning of gebouw een vergelijkbare voorziening gerealiseerd worden. Daarbij is het van belang dat deze verblijfplaats direct beschikbaar is voor de functie waar het verloren verblijf voor dienden. Tevens dient de opgelegde taakstelling volgens de stadsbrede verdeling te worden toegepast ( zie bijlag J en K).

De taakstelling van het maatwerk geldt voor die delen van het projectgebied waar de betreffende functie of koloniegroep gebruik van maak.

< Beschrijf per soort welke maatregelen genomen worden. Gebruik hiervoor de termen uit de mitigatiecatalogus>

<Beschrijf per maatregel de uitvoeringseisen waar de aannemer rekening mee moet houden, neem hierin mee:

Locatie en ruimtelijke verdeling.

Projectfasering.

Materiaalgebruik.

Maatvoering.

Maten invliegopeningen.

Aantal te realiseren verblijfplaatsen.

Foto’s/tekeningen als voorbeeld.

<Neem het natuurinclusief ontwerp op in de bijlage 1>

Aanpak bijzondere verblijfsfuncties

Voor een deel van de bijzondere verblijfsfuncties is door middel van een stappenplan een gebiedsgerichte aanpak opgesteld. Het gaat hierbij om de volgende bijzondere verblijfsfuncties:

- Kraamkolonies van gewone dwergvleermuis.

- Verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis en laatvlieger.

- Kolonie (>10 nesten binnen cirkel van 50 meter of bolwerk) van huismus en gierzwaluw.

Stappenplan

STAP 1: Moment van uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden ten alle tijden uitgevoerd buiten de gevoelige periode van de betreffende bijzondere verblijfsfunctie. Daarbij worden de verblijfplaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden in de daarvoor geschikte periode ontoegankelijk gemaakt (natuurvrij gemaakt). De werkzaamheden zijn afgerond voorafgaand aan het volgende seizoen met daarin de kwetsbare periode. Als binnen een project aan deze voorwaarden voldaan wordt, volgt stap 2.

Wanneer deze voorwaarden niet haalbaar zijn binnen een project, wordt het plan verder uitgewerkt met extra onderbouwing dat wordt voldaan aan de garantie voor een (tijdelijke) alternatieve functionele verblijfplaats.

STAP 2: Mitigatie bijzondere verblijfsfuncties

Uitgangspunt is dat de bijzondere verblijfsfuncties behouden blijven. Indien dit niet mogelijk is vanwege de voorgenomen ingreep (bijvoorbeeld door sloop/nieuwbouw of verduurzaming), worden vergelijkbare ruimten gecreëerd. In onderstaande tabel staat per bijzondere verblijfsfunctie één of meerdere toepassingen voor het creëren van alternatieve verblijfplaatsen.

De eerste oplossing is preferent. Toepassing van een vervolgnummer dient te worden gemotiveerd als onderbouwing bij het maatwerkplan. Afwijkingen zijn mogelijk en dienen eveneens te worden onderbouwd en gemotiveerd als afdoende functionele oplossing.

Tabel 2 Maatregelen voor alternatieve verblijfplaatsen van enkele bijzondere verblijfsfuncties

| Bijzondere verblijfsfunctie | Maatregel alternatieve verblijfplaats |
| --- | --- |
| Kraamkolonies | - Vergelijkbaar geveldeel/gebouwdeel dat buiten de werkzaamheden valt toegankelijk maken. Hierbij dient de grootte van de ruimte vergelijkbaar te zijn, de oriëntatie ten opzichte van de zon gelijk te zijn, geen verstoring door bijvoorbeeld licht plaats te vinden op de invliegopeningen en goede aansluiting richting leefgebied (groenvoorzieningen). Voorbeeld: de spouwmuur van de liftschacht wordt niet voorzien van isolatiemateriaal. In deze gevel worden meerdere openingen gemaakt, waarbij de voorwaarden vanuit de Kennisdocumenten wordt gehanteerd voor de invlieghoogte. - Indien geen gelijk geveldeel met betrekking tot de oriëntatie van de zon beschikbaar is, maar wel aan de andere eisen voldoet, wordt deze gevel toegankelijk gemaakt. De andere voorwaarden zoals bij alternatief 1 blijven gelden. - Voor kraamgroepen laatvlieger en gewone grootoorvleermuis dient een functionele oplossing te worden geïntegreerd in de constructie van het gebouw. Denk aan aangepaste gevelbekleding, loze spouwmuurruimten, loze zolderruimten etc. - Bij een kraamkolonie ≤25 van gewone dwergvleermuis wordt één prefab functionele voorziening op de locatie van de bijzondere verblijfplaats ingemetseld. Bij een kraamkolonie gewone dwergvleermuis met meer dan 25 dieren worden minimaal 2 kraamkasten op de locatie van de bijzondere verblijfplaats aan elkaar gekoppeld en ingemetseld. Hierbij wordt tevens de taakstelling berekening voor bijzondere verblijfplaatsen uit het SMP toegepast. |
| Verblijfplaats gewone grootoorvleermuis / laatvlieger / kleine dwergvleermuis | - Vergelijkbare geveldeel toegankelijk maken die buiten de werkzaamheden valt. Hierbij dient de grootte van de ruimte vergelijkbaar te zijn, de oriëntatie ten opzichte van de zon gelijk te zijn, dient geen verstoring door bijvoorbeeld licht plaats te vinden op de invliegopeningen en dient goede aansluiting richting leefgebied (groenvoorzieningen) te zijn. Voorbeeld: de spouwmuur van de liftschacht wordt niet voorzien van isolatiemateriaal. In deze gevel worden meerdere openingen gemaakt, waarbij de voorwaarden vanuit het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis wordt gehanteerd voor de invlieghoogte. - Indien geen gelijk geveldeel met betrekking tot de oriëntatie van de zon beschikbaar is, maar wel aan de andere eisen voldoet, wordt deze gevel toegankelijk gemaakt. De andere voorwaarden zoals bij alternatief 1 blijven gelden. - Voor deze soorten zijn de meeste prefab inbouw kasten niet voldoende effectief bewezen. |
| Kolonie en bolwerk huismus | - De werkzaamheden aan alle woningen binnen dit complex worden op dezelfde manier uitgevoerd. Bij iedere woning wordt de ruimten onder minimaal twee pannenrijen over de gehele lengte toegankelijk gemaakt, zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de woning. Daarbij is de ruimte tussen twee pannenlatten in zijn geheel vrij (geen balken ten behoeve van de dakgoot). Daarnaast worden golvende pannen gebruikt die aan de achterzijde open zijn, waardoor de dieren zich naar de volgende pannenrij kunnen verplaatsen. De pannenlatten worden om de twee meter onderbroken door een opening van vier cm ter hoogte van de bolling van een dakpan. Dit ter bevordering van het toegankelijk worden van de ruimte onder de dakpannen. Indien de dakplaten glad zijn, wordt EPDM-folie aangebracht. Dit zorgt voor een ruw oppervlak waarop de dieren grip hebben. - Het aantal vastgestelde recent in gebruik zijnde (aanwezigheid organisch materiaal en vers nestmateriaal) nesten bij visuele inspectie dient met oplossingen in dakrand, overstek of met behulp van prefab inbouwneststenen te worden ingevuld. (Het aantal nesten bij inspectie is altijd hoger dan het daadwerkelijk aantal nesten wat in een seizoen in gebruik is). De taakstelling berekening zoals in het SMP opgenomen dient te worden toegepast. |
| Kolonie gierzwaluw | - De geschiktheid wordt 100% behouden door de werkzaamheden hierop af te stemmen. Daar bovenop wordt de taakstelling aangevuld zodat er 1,5 x het aantal nestenplekken dat tijdens de visuele inspectie aangetroffen is wordt geïntegreerd om de flexibiliteit van de kolonie te kunnen garanderen. - Langs de randen van de daken worden maatwerkverblijfsvoorzieningen gerealiseerd vergelijkbaar ten opzichte van het tijdens de visuele inspectie vastgestelde aantal nestplekken. De taakstelling berekening zoals in het SMP opgenomen dient te worden toegepast. Mogelijk locaties zijn: - In dakoverstek op kopgevels; - In verhoogde dakranden onder de dakgoot (voor- en achtergevels); - Eventuele andere ongebruikte ruimten. Hiervoor worden de voorwaarden vanuit het Kennisdocument Gierzwaluw of andere aangetoond functionerende verblijven gehanteerd (met betrekking tot locatie en grootte invliegopening, oriëntatie zon etc.). |

## Salderingsboekhouding terugkoppeling

<Benoem kort per soort(groep) hoeveel verblijfplaatsen en met verblijfsfunctie er gerealiseerd worden met bovenstaande maatregelen.

Indien het aantal gerealiseerde verblijven hoger is dan de toegewezen taakstelling, levert dit een plus op waardoor het mogelijk is dat er in de toekomst op een andere plek binnen het salderingsgebied minder verblijven gemaakt kunnen worden. Door technische omstandigheden of omdat het object bijvoorbeeld een monumentale of andere cultuurhistorische status heeft, kan het zijn dat er voor een soort of functie geen of te weinig verblijfplaatsen geïntegreerd kunnen worden. In dat geval kan met instemming van de stadsecoloog besloten worden om een deel van de taakstelling als min in de boekhouding op te nemen. Deze min zal dan in een ander project binnen het salderingsgebied moeten worden gecompenseerd om de balans te behouden.

- Invoegen: vul onderstaande tabel aan en neem op in het uitvoeringsplan. Bij oplevering van het logboek bij de eindoplevering en gereed verklaring van de maatregelen, dient deze tabel ook compleet te worden gemaakt en aan de stadsecoloog worden opgeleverd.

Tabel 3 Taakstelling en aantal gerealiseerde verblijven inclusief datum natuurvrij maken en datum realisatie voor het project [PM] in de salderingswijk [PM].

|  | Plan / gerealiseerd | Taakstelling | Gerealiseerd | Datum oplevering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soort | Verblijven gerealiseerd |  |  |  |
| Gierzwaluw | Nestplek |  |  |  |
| Huismus | Nestplek |  |  |  |
| Vleermuis | Klein zomer / najaarsverblijf tot 10 dieren |  |  |  |
|  | Groot zomer / najaarsverblijf tot 25 dieren |  |  |  |
|  | Kraamverblijf |  |  |  |
|  | Massawinterverblijf Te combineren met kraamverblijf |  |  |  |

# Acties en afspraken (beknopt)

Toelichting voor begeleidend ecoloog:

Vat in onderstaande paragrafen beknopt samen welke stappen, met welke planning door welke partij uitgevoerd zullen worden. Dit is in samenspraak tussen de verschillende deskundigen. Denk hierbij aan de rolverdelingen en de keuzes. Gebruik hier afbeeldingen, opsommingen, kastenplan, schetsen en beknopte instructies.

## Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden

<benoem kort welke stappen voorafgaand aan de werkzaamheden genomen worden, denk hierbij aan voorbereidingen en afstemmen over het natuurvrij maken, visuele inspectie, en natuurinclusief ontwerp>

## Maatregelen natuurvrij maken

<korte en begrijpelijke opsomming van de maatregelen voor het natuurvrij maken>

## Maatregelen natuurinclusief werken

<korte en begrijpelijke opsomming aan de eisen van de verblijfplaats, >

## Contactgegevens partijen

Ecoloog(bureau), aannemer/uitvoerder, projectleider/initiatiefnemer, etc.

Bureau: <invullen>
Naam: <invullen>
Telefoonnummer: <invullen>
E-mail: <invullen>

Bijlage A

Bijlagen naar eigen inzicht toevoegen met informatie over bouwplannen, planning, onderdelen uit de Mitigatiecatalogus etc.

Bijlage B Logboek

| Complex | Datum | Actie | Afspraken? | Vervolgactie? | Door | Met? | Uitgevoerd? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PM] | dd-mm-jjjj |  |  |  | Aannemer | Begeleidend ecoloog |  |
| Concept ecologisch werkprotocol |  |  |  | Ecoloog |  | Ja |  |
| Afstemming ontmoediging en permanente maatregelen |  |  |  | Ecoloog | Aannemer |  |  |
| Ecologisch werkprotocol definitief |  |  |  | Ecoloog |  |  |  |
| Ontmoediging |  |  |  | Ecoloog | Aannemer |  |  |
| Vrijgave |  |  |  | Ecoloog |  |  |  |
| Oplevering permanente maatregelen |  |  |  | Ecoloog | Aannemer |  |  |

Toelichting: 
Houd gedurende de uitvoering het logboek en eventueel gemaakte afspraken bij. Dit kan gebruikt worden ter verantwoording van het bevoegd gezag (handhavers) of om afspraken bij te houden. Logboek en definitief uitvoeringsplan dient op de bouwplaats aanwezig te zijn (mag ook digitaal) en inzichtelijk indien daar door een bevoegd gezag om wordt gevraagd.

Colofon

Bijlage C SMP amersfoort

Richtlijn voor het opstellen van uitvoeringsplannen

Auteur

Martijn Stevens

Onze referentie

D10016143:16

Datum

18 februari 2021

Status

Concept

Gecontroleerd door	Vrijgegeven door

Beno Koolstra	Yvonne Sanders

Senior ecoloog	Projectleider

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1632

6201 BP Maastricht

Nederland

+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Sommige maatregelen kunnen maar op bepaalde periode van het jaar uitgevoerd worden, zoals het natuurvrij maken van gebouwen. Hierdoor kan het zijn dat al maanden voorafgaand aan de werkzaamheden maatregelen getroffen moeten worden. Om onnodige vertraging te voorkomen is het aan te raden om de ecoloog al mee te nemen in het planningsproces, zodat maatregelen tijdig ingepland en in gang gezet kunnen worden.